Nom de l’entreprise : COFAT

Nom du projet : Machine de rognage

Machine de rognage

Cahier des charges

-7+

SOMMAIRE

# Description

- Problématique

# Composants

# Fonctionnement

# I.   Description

Machine de rognage d’automate de type siemens logo V8.

- Une machine de rognage est un équipement utilisé pour enlever une couche de matériau à partir de la surface d'une pièce à usiner.

- Il est utilisé pour améliorer la précision des dimensions, la finition de surface ou pour préparer les surfaces pour un processus de montage ultérieur.

# II.   Problématique

Le programme sera supprimé si le cycle de vie de la batterie se termine.

# III.   Composants

Cette machine a comme sortie, deux contacteurs KM1 et KM2 qui commandent les moteurs M1 et M2(commande du poulie courroie), et un distributeur D pour actionner le vérin A. Le vérin pneumatique est pour la fixation du câble. A l’entrée on a un bouton Dcy pour le départ du cycle, un bouton poussoir marche S1, un capteur de détection de la présence du capot Cp.

# IV.   Fonctionnement

- Le system se trouve en position initiale (repos)

- L’appui sur le bouton Dcy provoque le début du cycle

- On met le câble à rogner à sa place

- On appui sur le bouton poussoir S1 à condition que le capot de la machine doit être fermé ça veut dire que le capteur capot Cp est détecté.

- Le démarrage des deux moteurs M1 et M2 et du vérin A simultanément (sortie de la tige)

- Après 3 secondes le deuxième moteur M2 cesse de fonctionner avec le recul du vérin A mais le premier moteur M1 reste toujours en marche.

- Le deuxième appui sur le bouton poussoir S1 provoque le redémarrage du deuxième moteur M2 et du vérin A pendant 3 seconds une autre fois.

- Après 3 secondes le deuxième moteur M2 cesse de fonctionner avec le recul du vérin A (même cycle: chaque appui sur S1, M2 redémarre et la tige A sort pendant 3 secondes)

- NB: le premier moteur M1 reste en marche jusqu’on enlève le capot ou on coupe l’alimentation.

V.   GRAFCET

0

Dcy.S1.cp

KM2

2

1

cp

X2.S1

KM2                       A+

2

St

T

3

A-

4

t/X3/3s

Rt